# 지게차 소음·진동 해석 결과 분석·RPM별 응답 계산 자동화 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-04 |
| 제출자 | 김영현 |
| 직무·소속 | 소음진동 해석 담당 (소속 부서명은 원문에 없음) |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

제출자는 두 번 게시했습니다. 두 게시물은 같은 데이터(FRF 해석 결과 Excel)를 쓰지만 하려는 일이 다르므로 과제 A / 과제 B로 나누어 적습니다.

- 과제 A (게시물 1, 2026-09-09): OptiStruct 해석 결과(ERP·FRF·고유진동수) 분석 자동화 — Peak·문제 주파수 검출, 가진 주파수 ↔ 고유진동수 비교, 문제 구조·추가 확인사항 제시

- 과제 B (게시물 2, 2026-09-28): 단위 가진 FRF 결과로부터 RPM별 소음·진동 응답 계산, 계측 데이터가 있을 때 가진력 추정

1차 개발 대상은 과제 B로 합니다. 이유는 ① 가장 최근 게시물로 제출자의 현재 관심사이고, ② 계산식(FRF × 가진력, 차수별 RSS로 overall)이 원문에 명시돼 결과가 맞는지 확인할 수 있으며, ③ 과제 B에서 만드는 「FRF 엑셀 읽기·주파수 축 처리」가 과제 A의 Peak 검출에 그대로 재사용되기 때문입니다.

## 1. 추진 배경과 현안

공통 배경

지게차 소음·진동 해석 후 ERP, FRF, 고유진동수 등의 결과를 수작업으로 분석하고 있습니다.

해석 결과는 Excel로 나와 있어(OptiStruct 결과) 데이터화는 이미 되어 있으나, 이를 읽고 판단하는 과정이 반복 수작업입니다.

과제 A — 해석 결과 분석

주요 Peak와 문제 주파수 확인, 가진 주파수와 고유진동수 비교에 반복적으로 시간이 듭니다.

기존 해석 결과 데이터(Excel)를 활용해 분석 업무를 AI로 지원하고자 합니다.

과제 B — RPM별 응답 계산

단위 가진으로 구한 소음·진동 FRF 해석 결과로부터 RPM별 응답을 신속하게 계산하고 싶습니다.

이를 위해 두 가지가 필요합니다.

신뢰성 있는 가진력 데이터 추정

RPM 조건에 맞는 FRF 값 추출

계산 방식은 제출자가 정했습니다.

RPM별 응답 = FRF 결과 × 가진력

overall = 차수별 성분의 RSS(제곱합의 제곱근)

## 2. 목표

최종 목표

해석 결과 분석 시간과 소음·진동 문제 대응 시간을 단축합니다(게시물 1 목표).

FRF 엑셀을 넣으면 RPM별 응답·overall이 계산되고(과제 B), 주요 Peak·문제 주파수와 그 판단 근거가 정리되는(과제 A) 도구를 만듭니다.

1차 개발 목표 (과제 B)

입력: 단위 가진 FRF 엑셀 + 가진력(차수별) + RPM 범위 + 차수 목록

처리: 각 RPM·차수에 대해 가진 주파수를 구하고, 그 주파수의 FRF 값을 뽑아 가진력을 곱한 뒤, 차수별 성분을 RSS로 합쳐 overall 계산

출력: RPM별 소음·진동 응답 엑셀(차수별 성분 + overall)

계측 데이터가 주어질 경우 가진력 추정 엑셀(1차는 단일 가진점 기준, (가정))

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 가진 소음·진동 FRF 해석 결과 | Excel | 해석 건별 (주파수 범위·간격 미기재) | 과제 A·B 공통. OptiStruct 결과. 개발 제품 해석 자료라 사내 기밀(가정) |
| ERP 결과 | Excel | 해석 건별 | 과제 A |
| 고유진동수 | Excel | 해석 건별 | 과제 A. 모드 번호·모드 형상 설명 포함 여부 미확인 |
| 가진 주파수 | Excel | 해석 건별 | 과제 A. 엔진·유압 등 가진원 구분 여부 미확인 |
| 계측 데이터 | 미기재 | 「주어질 경우」 | 과제 B 가진력 추정 입력. 형식(시간 신호/RPM별 차수 응답) 미확인 |
| 가진력 데이터 | 없음 (추정 대상) | — | 과제 B의 핵심 입력. 현재 「신뢰성 있는」 값이 없는 상태 |

첨부파일은 없습니다. 엑셀의 시트·열 구성(주파수 열, 실수/허수 또는 크기/위상, 단위)을 알아야 계산기를 확정할 수 있습니다(10장).

## 4. 해결 방안 개요

[흐름도 — GitHub 화면의 기획서.md 에서 그림으로 보입니다]

flowchart LR
  A[수집<br/>OptiStruct 결과 Excel<br/>FRF·ERP·고유진동수·가진주파수<br/>계측 데이터] --> B[정리<br/>주파수 축·단위 통일<br/>응답점·가진점별 표]
  B --> C1[과제 B 계산<br/>RPM·차수 → 가진 주파수<br/>FRF 값 추출 × 가진력<br/>차수별 RSS → overall<br/>계측 ÷ FRF → 가진력 추정]
  B --> C2[과제 A 분석<br/>Peak 검출<br/>고유진동수 ↔ 가진 주파수 비교<br/>AI가 근거·추가 확인사항 서술]
  C1 --> D[산출물<br/>RPM별 응답 Excel<br/>가진력 추정 Excel<br/>RPM별 곡선]
  C2 --> D2[산출물<br/>문제 주파수·관련 구조<br/>판단 근거·추가 확인사항]

과제 B 계산 흐름 (1차 개발 명세 초안)

각 RPM에서 차수 k의 가진 주파수 f = k × RPM / 60 (Hz) 을 구합니다. (가정: 차수는 회전 차수 기준. 제출자 확인 필요)

FRF 표에서 f에 해당하는 값을 뽑습니다. 해석 주파수 간격 사이에 있으면 인접 두 점을 보간합니다(보간 방식은 선형 (가정), 선택 가능하게).

차수 k 성분 응답 = |FRF(f)| × 가진력(k, RPM).

overall(RPM) = √( Σ_k 성분_k² ) — 원문 「참고 2」.

결과를 RPM × (차수별 성분, overall) 표로 엑셀 출력. 소음이 dB 표기가 필요하면 기준값으로 변환(기준값 확인 필요).

가진력 추정 (계측 데이터가 있을 때)

같은 RPM·차수에서 가진력 = 계측 응답 ÷ |FRF(f)| (가정: 단일 가진점·단일 응답점).

응답점이 여러 개면 응답점별 추정값을 함께 보여 주고, 최소제곱으로 하나의 값을 구하는 방식을 선택지로 둡니다(가정). 추정값이 튀는 구간(FRF가 매우 작은 반공진 부근)은 표시합니다.

## 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 과제 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FRF 엑셀 불러오기 | 주파수 열·응답점 열 지정, 크기/위상 또는 실수/허수 선택, 단위 입력 | 공통 | MVP |
| RPM·차수 설정 | RPM 범위·간격, 차수 목록(예: 1차·2차 등, 제출자 입력) | B | MVP |
| RPM 조건 FRF 값 추출 | 가진 주파수 계산 후 FRF 보간 추출. 해석 주파수 범위를 벗어나면 경고 | B | MVP |
| RPM별 응답 계산 | FRF × 가진력, 차수별 성분 | B | MVP |
| overall 계산 | 차수별 RSS | B | MVP |
| 결과 엑셀·그래프 | RPM별 차수 성분·overall 표, RPM-응답 곡선 | B | MVP |
| 가진력 추정 | 계측 응답 ÷ FRF, 응답점별 비교, 반공진 부근 경고 | B | MVP(계측 형식 확인 후) |
| Peak 검출 | FRF·ERP에서 주요 Peak 주파수·크기 목록(상위 N개, 임계값 설정) | A | 확장(2단계) |
| 가진 주파수 ↔ 고유진동수 비교 | 설정한 여유 범위(예: ±%, 기준은 제출자 확인) 안에 드는 쌍을 표시 | A | 확장(2단계) |
| AI 판단 보조 | 검출 결과를 근거로 문제 가능 구조·추가 확인사항 서술. 수치 근거를 반드시 함께 표시 | A | 확장(3단계) |
| 해석 이력 비교 | 설계 변경 전후 FRF·응답 비교 | 공통 | 확장 |

## 6. 기대 산출물

과제 B

RPM별로 계산된 소음·진동 응답 엑셀 파일(차수별 성분 + overall).

계측 데이터가 주어질 경우 가진력 추정 엑셀 파일.

RPM-응답 그래프(화면·이미지 저장).

과제 A

해석 건별 분석 결과: 주요 문제 주파수 / 관련 구조 / 판단 근거 / 추가 확인사항(게시물 1의 출력 정의 그대로).

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 과제에서의 쓰임 |
| --- | --- |
| DAY2 코랩/Python | 계산식 검증용 노트북(제출자가 손계산·기존 결과와 대조). 1차 계산기의 기준 구현 |
| 생성형 AI | 과제 A에서 Peak·비교 결과를 사람이 읽을 문장(판단 근거·추가 확인사항)으로 정리 |
| DAY4 Dify/NotebookLM | (선택) 과거 해석 보고서·대책 사례를 지식베이스로 두고, 비슷한 문제 주파수의 과거 대응을 찾아 줌 |
| DAY5 Make | 이 과제에서는 쓰임이 적음. 해석 결과 공유 메일 정도(선택) |

개발 형태 (우리가 만드는 것)

설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구. 엑셀을 끌어다 놓으면 브라우저 안에서만 계산하고 결과 엑셀을 내려받습니다. 해석 데이터가 외부로 나가지 않습니다.

같은 계산을 하는 Python 스크립트(코랩 노트북)를 함께 제공해, 웹 도구 결과와 교차 확인합니다.

계산 부분은 AI를 쓰지 않는 결정적 계산으로 만듭니다. AI는 과제 A의 설명 문장 작성에만 씁니다. 수치 판단(Peak·주파수 일치 여부)은 규칙으로 계산하고 AI는 그 결과를 설명만 하게 해, AI가 수치를 지어내지 않게 합니다.

## 8. 개발 단계

1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분 (과제 B)

계산식이 원문에 있어 샘플 없이도 뼈대를 만들 수 있습니다. 엑셀 열 배치는 화면에서 지정하게 해 샘플이 와도 코드 수정 없이 맞춥니다.

FRF 엑셀 읽기(주파수 열·응답점 열 지정, 크기/위상 또는 실수/허수 선택).

RPM 범위·차수·차수별 가진력 입력 → 가진 주파수 계산 → FRF 보간 추출 → 차수별 응답 → RSS overall.

결과 엑셀 내려받기와 RPM-응답 그래프.

검증용 가짜 데이터(가짜임을 명시)와 손계산 대조표, 동일 계산의 코랩 노트북.

2단계

실제 FRF 엑셀 샘플로 입력 형식 확정, 단위·dB 변환 반영.

계측 데이터 형식에 맞춘 가진력 추정 기능(응답점 여러 개일 때의 처리 포함).

과제 A 규칙 기반 분석: Peak 검출, 가진 주파수 ↔ 고유진동수 근접 쌍 표시.

3단계

과제 A AI 판단 보조: 검출 결과·모드 정보를 근거로 문제 가능 구조·추가 확인사항 문장 생성.

과거 해석 보고서를 지식베이스로 연결해 유사 사례 참조.

설계 변경 전후 비교.

## 9. 기대 효과

FRF 결과에서 RPM 조건 값을 손으로 찾아 곱하고 합치던 작업이 자동화되어, RPM별 응답을 빠르게 확인할 수 있습니다.

계산 절차가 도구로 고정되어 해석자마다 방식이 달라지지 않고, 결과 재현이 쉬워집니다.

계측 데이터로 가진력을 추정해 두면 다음 해석의 가진력 입력 신뢰도가 높아집니다.

(과제 A) Peak·고유진동수 비교를 먼저 자동으로 걸러 주어, 해석 결과 분석 시간과 소음·진동 문제 대응 시간이 단축됩니다.

## 10. 확인 필요 사항

데이터 형식 (1단계 확정에 필수)

FRF 엑셀 샘플 1개(수치는 가공해도 됨): 시트 구성, 주파수 범위·간격, 응답점·가진점 구분 방식.

FRF 값 표기: 크기만 있는지, 크기+위상 또는 실수+허수인지. 단위(예: 소음 Pa/N, 진동 가속도/N 등)와 dB 표기 여부·기준값.

가진점이 하나인지 여러 개인지(여러 가진점이면 응답을 복소수로 먼저 합칠지, 성분별 RSS로 합칠지).

계산 규칙

「차수」의 정의: 엔진 회전 차수인지, 다른 가진원(유압 펌프·팬 등)도 포함하는지. 가진 주파수 = 차수 × RPM / 60 가정이 맞는지.

가진력 입력 형식: 차수별 상수인지, RPM에 따라 변하는 표인지.

FRF 주파수 사이 값 보간 방식(선형 / 가장 가까운 점 / 로그 보간).

계측 데이터 형식: 시간 신호인지, 이미 RPM별 차수 성분으로 정리된 값인지. 계측점과 해석 응답점이 일치하는지.

과제 A 관련

ERP·고유진동수·가진 주파수 엑셀 샘플과 열 구성.

「문제 주파수」 판단 기준: Peak 임계값, 가진 주파수와 고유진동수 근접 판정 여유 범위.

「관련 구조」를 판단할 정보: 모드 번호와 부품 이름 대응표가 있는지.

운영 환경

사내에서 브라우저 도구·외부 AI 사용 가능 여부.

과제 A와 B 중 우선순위가 이 기획서(B 먼저)와 같은지.

## 부록. 제출 원문 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 게시물 1 (2026-09-09 07:12) | 「소음진동 해석 결과 분석 자동화」. 배경, 목표(분석시간·대응시간 단축), 주요 기능(OptiStruct 결과 Excel → AI 자동분석: Peak·문제 주파수 검출, 가진 주파수 ↔ 고유진동수 비교, 문제 가능 구조·추가 확인사항), 입력·출력 → 과제 A |
| 게시물 2 (2026-09-28 07:07) | 직무(소음진동 해석 담당), 현안(RPM별 응답 계산, 가진력 추정, RPM 조건 FRF 값 추출), 보유 데이터(단위 가진 FRF 해석 결과 엑셀), 기대 산출물(RPM별 응답 엑셀, 가진력 추정 엑셀), 참고 1·2(FRF × 가진력, RSS overall) → 과제 B |
| 첨부파일 | 없음 (attachments.json 비어 있음) |
| 원문 파일 | data09-04/기획_원문.md |